Prénom : Sylvain	Nom : Torrenti	  Groupe : 	LIG03

Exercices - Adressage IPv6

Complétez ce document et renvoyez-le à     francois.lacomme@2isa.net

Merci de justifier vos réponses.

Exercice 1

a/ Comment simplifier l’écriture de l’adresse :

		2002:0000:0000:0210:EDBC:0000:6543:210F

D’abord nous enlevons les 0 inutiles ce qui donne :

2002:0:0:210:EDBC:0:6543:210F

Puis nous pouvons utilise la compression des 0 ce qui donne au final :

2002::210:EDBC:0:6543:210F

b/ Toutes les adresses de lien local débutent avec le préfixe binaire  1111 1110 10
Comment écrire le bloc d’adresses IPv6 correspondant ?

Etant donné que le préfixe binaire est 1111 1110 10 nous devons compléter avec des 0 pour former un bloc total de 128 bits ce qui donne

1111 1110 10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Qui donne fe80::/10 en hexadécimal

Le bloc d’adresse correspond donc à toutes les adresses comprises entre fe80:: et febf::

c/ Les adresses ‘Global Unicast’  sont définis par le bloc 2000::/3

• L’adresse   2222:a0::210:BCED:6543:210F  est-elle dans ce bloc ?

Analysons cette adresse elle commence par 2222 en hexadécimal ce qui correspond à 0010 0010 0010 0010 en binaire. Cette adresse commence avec les bits 001 qui correspondent à une adresse Global Unicast

• L’adresse   4002::210:BCED:6543:210F  est-elle dans ce bloc ?

Analysons de la même manière l’adresse 4002::210:BCED:6543:210F.

4002 en hexadécimal donne 0100 0000 0000 0010 en binaire nous pouvons donc voir que l’adresse commence par les bits 010 et non 001 elle ne fait donc pas partie du bloc.

Exercice 2

a/ Développer (en 8 groupes de 2 octets en hexadécimal) l’adresse qui est simplifiée en :

::ffff:b08:c

L’adresse non simplifier est :

0000:0000:0000:0000:0000:ffff:0b08:000c

b/     ::ffff:a08:c/96   est une adresse IPv6 mappant IPv4. Quelle est l’adresse IPv4 qui a été mappée (en notation décimal pointée) ?

L’adresse IPV4 correspond aux bloc présent après le bloc :ffff: ce qui donne « a08:c »

Ces blocs donnent 10100000 00001000 00001100 en binaire nous pouvons les regroupés en bloc de 8 bits ce qui donne :

10100000.00001000.00001100

Traduisons ces blocs en valeurs décimal pour pouvoir définir le format pointer.

10100000 = 160

00001000 = 8

00001100 = 12

L’adresse IPV4 en notation décimal pointée est donc : 160.8.12.0

Exercice 3

a/	Quelles commandes et options utiliser sous Unix ou Linux pour afficher et configurer les données IPv6 des interfaces réseaux ?

Nous avons plusieurs commandes pour afficher les données disponibles :

« ip -6» suivit de différents paramétre qui permettent d’afficher l’information voulue.

« netstat -6 » qui permet de voir les connexions réseau IPv6 actives.

« ping6 <adresse_ipv6> » permet de tester la connectivité IPv6 vers une adresse specifique.

« traceroute6 <adresse_ipv6> » permet de tracer un chemin IPv6*

Voyons maintenant les commandes pour configurer les données :

« ip -6 addr add <adresse_ipv6>/<préfixe> dev <interface> » Ajoute une adresse IPv6 à une interface

« ip -6 addr del <adresse_ipv6>/<préfixe> dev <interface> » Supprime une adresse IPv6 à une interface

« ip -6 route add <réseau>/<préfixe> via <gateway_ipv6> dev <interface> » Configure une route IPv6

« ip -6 route del <réseau>/<préfixe> via <gateway_ipv6> dev <interface> » Supprime une route IPv6

« sysctl -w net.ipv6.conf.<interface>.disable_ipv6=1 »

« sysctl -w net.ipv6.conf.<interface>.disable_ipv6=0 » ces deux commande permettent d’activer ou de désactiver IPv6

« ip -6 route add default via <gateway_ipv6> dev <interface> » cette commande ajoute une passerelle par défaut

Il existe également des commandes pour diagnostiquer les problèmes IPv6 :

« tcpdump -i <interface> ip6 » permet de capturer les paquets IPv6 sur une interface précise

« rdisc6 <interface> » permet de détecter les routeurs IPv6 voisins