Annale d’examen UTC505. Réponses avant le vendredi 13/12/2024 au soir.

3,75 / 6 soit 12,5 / 20  pour la partie avec des réponses.

Prénom : Sylvain	  Nom : Torrenti

Introduction à la cyberstructure de l'internet - réseaux et sécurité

UTC505

1re session - Décembre 2019	Durée : 3 h 00

Remarques importantes :

- Il est tenu compte de la présentation. Faire des réponses courtes, claires et justifiées.

- Documents et machines : Non autorisés, sauf simple calculatrice et sauf autorisation spécifique.

- Accès à internet interdit.

- Smartphones et objets connectés seront éteints et posés sur une table unique de façon visible des surveillants.

- Rendre vos réponses, le sujet et vos feuilles de brouillon.

- Architecture de communication

1.1. Dans le modèle en couches, définir et illustrer la notion de protocole.

Dans un modèle en couches, chaque couche à une fonction spécifique et interagissent uniquement avec les couches inférieur ou supérieur seulement.

Voici un exemple de modèle en couche TCP/IP :

Couche application : utilise le protocole http pour permettre le transfert de pages web entre un serveur et un client.

Couche transport : utilise le protocole TCP qui fournit une communication fiable entre deux machines

Couche réseau : utilise le protocole IP qui définit le format des paquets transmis et assur leurs routages entre les réseaux.

Couche de laison des données : utilise le protocole Ethernet qui  définit la façon dont les données sont envoyées.

0,25 - Merci de donner une définition de ‘protocole de communication’ et de faire un schéma.

Le protocole de communication sert à communiuer entre les différence couche en définissant des règles qui prmettent de transmettre ou d’ecvhanger des données.

1.2. Modèle OSI :
Quels sont les objectifs et les caractéristiques de la couche Réseau ?

Les objectifs sont :

L’acheminement, l’adressage logique, la gestion des erreurs de transmission et le contrôle de la congestion.

C’est la 3 eme couche du modele OSI elle sert principalement à assurer l’adressage logique, le routage et l’acheminement des paquets de données sur le réseau. Elle encapsules les données de la couche transport en paquets ce qui lui permet de maintenir la communication de bout en bout entre les dispositif.

0,25 – À revoir.

- Couche physique

2.1. Commutation : 
a/ 	Comment fonctionne la commutation de messages ?

La commutation de messages est une technique d’envoie d’un message entier. Ce message est envoyé d’un nœud à un autre jusqu’à sa destination finale. A chaque étapes un algorithme décide du meilleur chemin.

La commutation de messages est effectuée de cette maniére :

- La source constitue un message et le transmet au commutateur

- Le commutateur le stock, le verifie et trouve le meilleur chemin pour le faire parvenir au commuttateur suivant.

- Le commutateur le transmet au suivant.

0,5 – À revoir.

b/ 	Cette commutation peut-elle être améliorée ? Comment ?

Il existe plusieurs méthodes pour améliorer cette commutation comme la division des messages en paquets, l’optimisation de l’algorithme de routage ou encore le multiplexage.

0,75 – À revoir.

c/ 	Quelles sont les autres principaux types de commutation ?

Il existe deux autres principaux types de commutation tel que la commutation de circuits ou encore la commutation de paquets

1 – Ok.

2.2.  Définir le débit binaire. Avec quelle unité est-il exprimé ?

Le debit binaire sert à mesurer la quantité de données transmises par unité de temps. Il indique ainsi la vitesse à laquelle les bits sont envoyés ou reçus. Il esy exprimé en bits par seconde.

1 – Ok. Comment abréger ‘bits par seconde’

Bps ou bit/s.

- La sous couche MAC

3.1. Où situez-vous la sous couche MAC  dans le modèle OSI ? :

La couche de laison de donées

3.2. Qu’est ce qu’une adresse MAC ? Quelle notation est-elle utilisée ?

Elle designe une intérface réseau de maniére unique. Elle est généralement notée avec 6 octes en héxadecimal.

3.3. À quelle famille de protocoles correspond le standard Ethernet ?

Protocole de communation

3.4. Rappelez le principe de fonctionnement du protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

Le principe est que la machine qui souhaite envoyer un message verifie avant qu’aucun message ne soit présent pour ainsi éviter une colision.

- Internet Protocol

  - Soit le masque d’adresse IPv4 :  255.255.192.0.

a/ 	 Quel est la longueur du préfixe (alias CIDR) ?

b/ 	Ce masque d’adresse   255.255.192.0.   est utilisé pour créer des sous-réseaux à partir d’un réseau de classe B (de masque 255.255.0.0). 
Combien de sous-réseaux peut-on alors distinguer ?

4.2. Une machine faisant partie d’un réseau local comprenant plusieurs sous-réseaux est reliée à l’Internet, sa configuration est la suivante :

Adresse IP : 195.18.54.53 
		Masque d’adresse  : 255.255.255.224

a/ 	Quelle est l’adresse du réseau local et sa classe ?

b/ 	Quelle est l’adresse du sous-réseau dans lequel se trouve la station ?

c/ 	Combien de sous-réseaux sont utilisables dans ce réseau local ?

d/ 	Combien peut-on déclarer de stations dans chacun des sous-réseaux ?

  - Une entreprise utilise le bloc d’adresses IPv4    10.240.48.0 / 20.

a/	Jusqu’à combien d’adresses IP peut-on utiliser avec un tel bloc ?

b/	Ces adresses sont-elles routables sur internet ?

c/	Que doit-on prévoir pour permettre d’envoi de datagrammes IP à l’extérieur de l’entreprise ?

d/	Au sein de cette entreprise, on souhaite subdiviser ce bloc d’adresses en 16 parties équivalentes, et donc former 16 sous-réseaux R1, R2, ..., R16.

Indiquez alors pour chacun des 3 sous-réseaux R1, R2 et R16 (soit les deux premiers et le dernier sous-réseaux) :

	- son identifiant réseau ;

- le masque de sous-réseau ;

- le nombre maximum d’ordinateurs admissibles ;

- l’adresse de diffusion.

  - Protocole IPv6 :

a/ 	Simplifiez l’adresse IPv6 :

2a01:0e35:39d9:e6c0:0001:0000:0000:0002

b/ 	Donnez deux des principales améliorations du protocole IPv6 par rapport au protocole IP version 4

- La couche Transport de TCP/IP

  - Définir la notion de socket. Quels éléments sont-ils associés pour définir un socket ?

5.2.

a/	Que signifie TCP ? Quels sont les caractéristiques de TCP ?

b/	Quel autre protocole de transport est-il très utilisé dans l’architecture TCP/IP ?

- Sécurité

  - Quels sont les deux meilleures réponses parmi celles données ci-après :
Le rôle d’un firewall est :
A-  De créer des connexions sécurisées entre les machines internes et externes. 
B - D’empêcher l’accès à certaines ressources du réseau interne. 
C-  De détecter les virus ac compagnant les messages.
D-  De filtrer les accès entre l’Internet et le réseau local.

  - Quel est la différence entre un chiffrement symétrique et un chiffrement asymétrique ?

  - Bob doit envoyer un message confidentiel à Alice avec un chiffrement asymétrique.

a/

- Quelle clé doit utiliser Bob pour chiffrer son message ?

- Quelle clé doit utiliser Alice pour déchiffrer le message ?

b/ Comment procéder pour qu'Alice puisse s'assurer que c'est bien Bob qui est l'émetteur du message confidentiel ?

—~~•~~—