Prénom : Sylvain	  Nom : Torrenti	  Groupe : 	LIG03

Exercices #1 - Adressage IPv4

Complétez ce document et renvoyez-le à     francois.lacomme@2isa.net

Exercice 1

Une interface réseau d’un hôte a l'adresse IPv4   192.16.7.131/26.

a/ Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie réseau ?

26 sont utilisés comme l’indique le suffixe /26.

b/ Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie hôte ?

6 bits sont réservés pour la partie hôte car une adresse IPv4 est constitué de 32 bits au total et 26 bits sont réservés pour la partie réseau donc 32 – 26 = 6.

c/ Quelle est l'adresse réseau ?

Après conversion de l’adresse en binaire = 11000000.00010000.00000111.10000011

Application du masque = 11000000.00010000.00000111.10000000

Puis conversion en binaire = 192.16.7.128

d/ Quelle est l’identifiant de l’hôte sur ce réseau ?

L’identifiant est la partie hôte de l’adresse IP en gardant les 6 derniers bits de l’adresse d’origine. Les 6 dernier bits sont 000011 qui donne 3 en binaire l’identifiant de l’hôte est donc 3.

Exercice 2

On considère le réseau 132.54.0.0/16.

a/	Quel est le masque d’adresse de ce réseau ?

La notation /16 signifie que les 16 premiers bits sont à 1 et les 16 derniers sont à 0 ce qui en décimale donne 255.255.0.0 ce qui nous donne donc le masque.

b/	Quelle est la plage des adresses utilisables sur ce réseau ?

La plage d’adresse est : 132.54.0.1 à 132.54.255.254

c/	Combien de machines peut-on avoir au maximum sur ce réseau ?

Le nombre d’adresse est 216 – 2 pour exclure l’adresse réseau et l’adresse de diffusion. On peut donc avoir 65 534 machines sur ce réseau

d/	 Quelle est l'adresse de diffusion sur ce réseau ?

L’adresse de diffusion est obtenue en mettant tous les bits de la partie hôte à 1.

L’adresse de diffusion est donc : 132.54.255.255.