Très bien. Justification parfois nécessaire.

Prénom : Sylvain	Nom : Torrenti	  Groupe : LIG03

Exercices #2 - Adressage IPv4

Complétez ce document et renvoyez-le à     francois.lacomme@2isa.net

1. Une machine A possède l'adresse IPv4   192.168.236.26   avec le masque 255.255.224.0

- Comment écrire cette adresse avec la notation CIDR ?

La notation binaire du masque est 11111111.11111111.11100000.00000000

Le masque comporte 19 bits à 1, donc la notation CIDR de cette adresse est 192.168.236.26/19

Ok.

- Quel est l'identifiant réseau ?

Il faut convertir l’adresse IP en binaire ce qui donne 11000000.10101000.11101100.00011010

Ensuite appliqué le masque sur la conversion ce qui donne

11000000.10101000.11100000.00000000

L’identifiant réseau est donc 192.168.224.0

192.168.224.0/19.

c.	Quelles sont la première et la dernière adresse possible sur ce réseau ?

la première adresse est : 192.168.224.1 et la dernière est : 192.168.255.254

Ok.

2. Une petite entreprise a obtenu le bloc d’adresses IP 210.88.15.0 / 24.

a. 	Quel masque de sous-réseau sera utilisé par des routeurs externes à cette entreprise.

Le masque de sous réseau est 255.255.255.0

Ok.

- À quelle ancienne classe d’adresse appartient ce bloc d’adresses ?

L’ancienne classe d’adresse est la classe C

Ok ; pourquoi ?

Au sein de cette entreprise, on souhaite subdiviser ce bloc d’adresses en huit parties équivalentes, et donc former jusqu’à huit sous-réseaux.

c. 	Indiquez alors pour deux exemples de tels sous-réseaux :

- son identifiant de sous-réseau

- le masque de sous-réseau

- le nombre maximum d’ordinateurs sur le sous-réseau

- l’adresse de diffusion.

Premier sous-réseau (Sous-réseau 1) :

Identifiant de sous-réseau : 210.88.15.0

Masque de sous-réseau : /27 ou 255.255.255.224

Nombre maximum d’ordinateurs : 30

Adresse de diffusion : 210.88.15.31

Ok.

Deuxième sous-réseau (Sous-réseau 2) :

Identifiant de sous-réseau : 210.88.15.32

Masque de sous-réseau : /27 ou 255.255.255.224

Nombre maximum d’ordinateurs : 30

Adresse de diffusion : 210.88.15.63

Ok.

d. Les stations d’adresse IP 210.88.15.152 et 210.88.15.164 sont-elles sur le même sous-réseau ?

Le masque est /27 donc chaque sous-réseau à une plage de 32 adresses.

L’adresse 210.88.15.152 appartient au sous-réseau 210.88.15.128

Et l’adresse 210.88.15.164 appartient au sous-réseau 210.88.15.160

Elles ne sont donc pas sur le même sous reseau

Ok.

3. Une entreprise utilise le bloc d’adresses IP 172.24.0.0 / 16.

a. 	Jusqu’à combien d’adresses IP peut-on utiliser avec un tel bloc ?

Un tel bloc peut utiliser 216 – 2 donc 655534 adresses

Non.

b.	Que doit-on prévoir pour permettre d’envoi de datagrammes IP à l’extérieur de l’entreprise ? Pourquoi ?

Pour permettre l’envoie de datagrammes vers l’extérieur il faut un routeur ou une passerelle connectée à l’internet. Ces moyens sont nécessaires pour acheminer les paquets hors d’un réseau local.

Ok, mais avec NAPT.

c.	Au sein de cette entreprise, on souhaite subdiviser ce bloc d’adresses en 64 parties équivalentes, et donc former 64 sous-réseaux R1, R2, ... et R64.
Indiquez alors pour le premier sous-réseau R1 :

- son identifiant de sous-réseau ;

- le masque de sous-réseau ;

- le nombre maximum d’ordinateurs admissibles ;

- l’adresse de diffusion.

Faire de même avec le 2e sous-réseau R2 et pour le dernier sous-réseau R64.

Pour diviser le réseau il faut appliquer un nouveau masque pour obtenir le nombre d’adresse utilisable. Pour un réseau avec un marquage /16 il faut donc ajouter 6 bits au masque car 64 est 26. Le nouveau masque est donc 255.255.252.0 et le marquage devient donc /22. Par conséquent chaque sous réseau pourra utiliser 1022 adresses.

Pour R1 :

Identifiant de sous-réseau : 172.24.0.0

Masque de sous-réseau : /22 ou 255.255.252.0

Nombre maximum d’ordinateurs admissibles : 1022

Adresse de diffusion : 172.24.3.255

Ok.

Pour R2 :

Identifiant de sous-réseau : 172.24.4.0

Masque de sous-réseau : /22 ou 255.255.252.0

Nombre maximum d’ordinateurs admissibles : 1022

Adresse de diffusion : 172.24.7.255

Ok.

Pour R64 :

Identifiant de sous-réseau : 172.24.252.0

Masque de sous-réseau : /22 ou 255.255.252.0

Nombre maximum d’ordinateurs admissibles : 1022

Adresse de diffusion : 172.24.255.255

Ok.